20  -20	学年第一学期《电工测试技术》期末试卷二

系别：       	：班级：

本卷满分：100	分	  考试时间： 90	分钟    姓名：

一、填空（每空1分共30分）。

1.电工测量的对象主要是指：            、            、            、            、            、

、            、            等电量、磁量及电路参数。

2.电工指示仪表主要由            和            两部分组成，整个仪表的核心是            。

3.电工仪表的测量结果与被测量的实际值之间的差值叫            。

4.测量电压时电压表与被测电路            ，测量电流时电流表应与被测电路            。

5.万用表主要由          、           、          组成，它的           、           、           以及            等装在面板上。

6.测量电能应用            表，1kW的用电器用电1小时消耗的电能时            度电。

7.工程中，通常将电阻按阻值大小分为            电阻、            电阻、            电阻。

8.按获取测量结果的方式来分类，测量电阻的方法有            、            和            。

9.接地电阻测量仪是用于测量            的仪表，它主要由            、             、            以及            构成。

10.兆欧表是一种专门用来检查            的便携式仪表。

二、选择题(每题2分,共26分)。

1.直流电压表的分压电阻必须与测量机构（        ）。

A.断开	B.串联	C.并联	D.短路

2.测量时先测出与被测量有关的电量，然后通过计算求得被测量数值的方法叫做（        ）测量法。

A.直接	B.间接	C.替换               D.比较

3.钳形电流表的优点是（        ）。

A.准确度高	B.灵敏度高	C.可以交、直流两用      D.可以不切断电路电流

4.伏安法测电阻属于（        ）。

A.直接法	B.间接法	C.前接法               D.比较法

5.转动力矩的大小与被测量大小及指针偏转角（        ）。

A．成正比	B.成反比	C. 无关            D. 成某种函数关系

6.选择仪表的准确度时，要求（        ）。

A.越高越好	B.越低越好       C.无所谓	D.根据实际测量的需要选择

7.在电工指示仪表中，阻尼力矩装置的作用是（        ）。

A．产生转动力矩      B.产生反作用力矩      C. 提高准确度        D. 缩短读数时间

8.消除偶然误差可以采用（        ）的方法。

A.对测量仪表进行校正   B.正负误差补偿法     C. 替代法          D. 增加重复测量次数

9.用直流单臂电桥测量一个估算值为几欧姆的电阻时，比例臂应选（        ）。

A. ×0.001	B. ×1	C. ×10                D. ×100

10.电桥使用完毕，要将检流计锁扣锁上，以防（        ）。

A.电桥出现误差           B.破坏电桥平衡 	C.电桥灵敏度下降          D.搬动时震坏检流计

11.测量电气设备的绝缘电阻可选用（        ）。

A.万用表            B.电桥	C.兆欧表             D.伏安法

12.测量额定电压为380V的发电机线圈绝缘电阻，应选用额定电压为（        ）的兆欧表。

A.380V	B.500V	C.1000V	D.2500V

13.电工仪表测出的交流电数值以及一些电气设备上所标的额定值一般是指交流电的（        ）。

A.平均值         B.最大值	C.有效值	D.不确定

三、判断题( 每题2分，共20分)

1.钳形电流表可以测量直流电流。	(    )

2.便携式电工指示仪表多采用矛形指针，以利于准确读数。	(    )

3.电工指示仪表的核心是测量机构。	(    )

4.1Ω以下的电阻称为小电阻。	(    )

5.由外界环境的偶发性变化引起的误差叫偶然误差。	(    )

6.用万用表测电阻更换档位时不需要重新调零。	(    )

7.测量1Ω以下的小电阻宜采用直流双臂电桥。	(    )

8.直流双臂电桥可以较好的消除接触电阻的影响。	(    )

9.接地电阻的大小主要与接地线电阻和接地体电阻的大小有关。	(    )

10.用万用表可以判断晶体管的极性。	(    )

四、问答（每题10分，共20分）。

- 简述使用万用表测电阻时的注意事项。(10分)

2.简述单臂电桥测电阻的步骤。(10分)