电流互感器练习题

一、填空题。

1.电流互感器的接线方式有          、两相V形接线、两相电流差接线以及           。

2.电流互感器正常运行时二次侧不允许       。

二、判断题。

1.运行中的电流互感器二次侧绕组严禁开路。（  ）

2.电流互感器的二次侧绕组可以接熔断器。（  ）

3.电流互感器相当于短路状态下的变压器。（  ）

三、选择题。

1.电流互感器分为测量用电流互感器和（  ）用电流互感器。

A.实验     B.保护     C.跳闸      D.运行

2.电流互感器是按（  ）工作的，其结构与普通变压器相似。

A.电场原理     B.磁场原理     C.电磁感应原理     D.欧姆定律

3.电流互感器一次绕组的匝数（  ）二次绕组的匝数。

A.小于         B.大于         C.等于             D.大于或小于